Универсальные токарные станки серии CS6250B

- Модель: CS6250B

- Максимальный диаметр обработки над станиной: 500 мм

- Максимальная длина заготовки: 1000 мм / 1500 мм

- Шпиндель сквозное отверстие: ø82 мм

- Скорость вращения шпинделя: 9-1600 об/мин

- Ширина станины: 390 м

Описание станка:

- Может выполнять внутреннее и внешнее точение, точение конуса, торцевание и точение других вращающихся деталей;

- Сверление, растачивание и протяжка канавок;

- Нарезание резьбы (дюймовая, метрическая, модульная и питчевая);

- Обрабатывать все виды плоских поверхностей и поверхностей нестандартной формы;

- Сквозное отверстие шпинделя ø82 мм позволяет обрабатывать прутки большего диаметра;

- Есть ручной тормоз и ножной тормоз.

Характеристики:

| Параметры |  | Ед. изм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение |
| Вместимость | Максимальный обрабатываемый диаметр над станиной | мм | Φ500 |
|  | Максимальный обрабатываемый диаметр в выемке станины (ГАП) | мм | Φ710 |
|  | Длина выемки станины(ГАП) | мм | 240 |
|  | Максимальный обрабатываемый диаметр над суппортом | мм | Φ300 |
|  | Межцентровое расстояние | мм | 1000/1500 |
|  | Ширина станины машины | мм | 390 |
| Шпиндель | Сквозное отверстие шпинделя | мм | Φ82 |
|  | Фланец шпинделя |  | ISO 702/2 No.8 cam-lock type |
|  | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 9-1600 |
|  | Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли / ход | мм | φ75 / 150 |
|  | Конус центра |  | МТ5 |
| Резцедержатель | Количество позиций/Размер инструмента |  | 4 / 25X25 |
| Подача | Max ход верхнего суппорта | мм | 145 |
|  | Max од нижней стойки инструмента | м/мин | 320 |
|  | Подача по оси X | мм/об | 0,012-2,73 |
|  | Подача по оси Z | мм/об | 0,028-6,43 |
|  | Метрическая резьба | мм | 0,5-224 |
|  | Дюймовая резьба | tpi | 72-1/8 |
|  | Модульная резьба | πмм | 0,5-112 |
|  | Питчевая резьба | DP | 56-1/4 |
| Другие | Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,06 |
|  | Длина | мм | 2632/3132 |
|  | Ширина | мм | 975 |
|  | Высота | мм | 1230 |
|  | Вес | кг | 2100/2300 |

Комплектация и принадлежности:

- Метрическое исполнение

- Расположение штурвала продольного перемещения суппорта – левое

- Горизонтальная станина

- Выемка в станине (ГАП)

- Диаметр отверстия шпинделя ø82 мм

- 4-позиционный резцедержатель

- Задний щит по всей длине станка

- Галогенная лампа освещения рабочей зоны

- Система смазки

- Система охлаждения в комплекте с насосом

- Ножной тормоз

- Механический упор

- Устройство цифровой индикации (3-х координатное)

- Конусная линейка

- Двойная рукоятка, безопасная рукоятка

- 3-кулачковый самоцентрирующийся патрон ø250 мм

- 4-кулачковый патрон ø400 мм

- Планшайба ø630 мм

- Поводковый патрон

- Центр упорный КМ5

- Центр вращающийся КМ5

- Переходная втулка шпинделя КМ5

- Люнет подвижный ø20-80 мм

- Люнет неподвижный ø20-120 мм

- Напряжение 380 В / 3-фазы / 50 Гц

- Электродвигатель главного привода мощностью 7.5 кВт

- Исполнение EAC:

Электрооборудование Siemens electric

Защитный кожух патрона с концевым выключателем

Защита ходового винта и вала

Передняя защита зоны резания

- Набор слесарно-монтажных инструментов

- Шприц для смазки

- Комплект виброопор (1 к-т / 6 шт.) ø160 M16

- Комплект технической документации

- Маркировка ЕАС